ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Внимательно прочитайте все инструкции и следуйте им перед сборкой и использованием оборудования.

Система морской воды Krystal Clear Saltwater System™ и фильтр-насос

Модель CS8221  220 - 230 V~,

Модель CS8231  230 – 240 V~

Меры предосторожности……………………………………………………..…...3

Перечень и описание деталей	………………….4-9

Общая информация и Спецификация	………………….10

Инструкции по установке	…………………..11-14

Уровень содержания соли и воды в бассейне…………….…………………..15

Бассейны Интекс: Информация об уровне содержания соли…..…………..16

Инструкция по эксплуатации бассейна Интекс	…………………...17

Информация о циануровой кислоте для бассейнов Интекс…………………18

Бассейны других производителей: Информация о содержании соли……19

Технические характеристики бассейнов других производителей…………..19

Информация о циануровой кислоте для бассейнов, произведенных другими компаниями……………………………………………………………………………19

Инструкции по эксплуатации	……………………...20-22

Таблица кодов	……………………...23

Стационарный монтаж	……………………...24

Обслуживание	……………………...25-28

Xранение	……………………...28

Обслуживание бассейна и использование химических продуктов……………29

Руководство по устранению неисправностей	……………………....30-32

Общие правила безопасности	………………………33

Временная гарантия	 ………………………34

Адреса Представительств Интекс	………………………35

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Прочитайте все инструкции и следуйте им перед сборкой и использованием данного оборудования.

ПРОЧИТАЙТЕ ВСЕ ИНСТРУКЦИИ И СЛЕДУЙТЕ ИМ

ВНИМАНИЕ

- Чтобы предотвратить риск получения травм, не позволяйте детям самостоятельно пользоваться насосом. Присматривайте за детьми и людьми с физическими отклонениями.

- Не подпускайте детей близко к насосу и к электрическому шнуру.

- Следите, чтобы дети не играли с аппаратом.

- Аппарат не предназначается для использования людьми (в том числе детьми) с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, или недостатком опыта и знания, особенно

- , если пользователи не ознакомлены с инструкцией по пользованию аппаратом.

- Монтаж и демонтаж бассейна и оборудования должны производить только взрослые.

- Высокий риск получения электрошока. Подключайте насос с фильтром только к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой Устройство Защитного Отключения (УЗО). Используйте Стабилизатор Напряжения (СН) для предохранения от перепадов напряжения в сети. Рекомендуется, что бы сети были оборудованы Автоматическим Прерывателем Цепи (АПЦ). Если вы не уверены, что Ваша сеть и розетка защищены и соответствуют установленным нормам, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика для установки необходимого защитного оборудования.  Не используйте Переносное Устройство Остаточного Тока (ПУОТ) или Переносные Генераторы.

- Выключайте оборудование из сети, перед тем как переставить его или почистить.

- Оборудование может быть использован лишь в целях, указанных в инструкции по применению.

- Не закапывайте в землю электрический шнур. Расположите шнур там, где его не повредят газонокосилки, садовые ножницы или иные механизмы.

- В случае повреждения шнура следует обратиться в сервис-центре.

- Чтобы снизить риск электрошока, не используйте удлинитель для присоединения шнура к розетке, таймеры, адаптеры, преобразователи тока; используйте только безопасно установленный источник электропитания.

- Не включайть/выключать оборудование из розетки мокрыми руками или находясь на мокрой поверхности.

- Оборудование должно располагаться как минимум на расстоянии 2 м от бассейна.

- Розетка должна находиться на расстоянии как минимум в 3,5 м от бассейна.

- Не располагать оборудование близко к бассейну, чтобы ребенок не смог использовать его для того, что бы залезть в бассейн.

- Не включать оборудование, когда в бассейне есть люди.

- Данное оборудование предназначено только для сборно-разборных бассейнов. Не использовать его в стационарных бассейнах. Сборно-разборные бассейны сконструированы так, чтобы их можно было складывать на хранение и вновь собирать.

- Включать штепсельную вилку в розетку только после установки всего оборудования и наполнения бассейна водой.

- Не устанавливать аппарат или трубы высоко от уровня земли и ни в коем случае не выше уровня воды! Это может уменьшить интенсивность работы аппарата, привести к потере герметичности и повредить оборудование.

НЕСОБЛЮДЕНИЕ ДАННЫХ ИНСТРУКЦИЙ МОЖЕТ СТАТЬ ПРИЧИНОЙ ТРАВМ, ЭЛЕКТРОШОКА И ПРИВЕСТИ К ЛЕТАЛЬНОМУ ИСХОДУ.

Данные предостережения, инструкции и правила безопасности, которые вы получаете при покупке продукции, не могут охватить все возможные опасные случаи. Пожалуйста, будьте осторожны во время отдыха на воде.

Только для сборно-разборных бассейнов

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ (продолжение)

ПРИМЕЧАНИЕ: Рисунки демонстрируются в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕТАЛЕЙ

Перед сборкой оборудования,  ознакомьтесь с содержимым

упаковки и проверьте наличие всех деталей.

1 2

//   / \  \ \  \

$       12	13	12	15	16	17

30

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Список запасных частей

Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями.

| НОМЕР ПО СПИСКУ |  |  | ОПИСАНИЕ |  | КОЛИЧЕСТВО | АРТИКУЛ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЕНТИЛЬ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА |  |  |  | 2 | 10460 |
| 2 | КОЛЬЦО КЛАПАНА |  |  |  | 2 | 10264 |
| 3 | ХОМУТ С РЕЗЬБОЙ |  |  |  | 1 | 10491 |
| 4 | КРЫШКА КОНТЕЙНЕРА |  |  |  | 1 | 10490 |
| 5 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО |  |  |  | 1 | 10492 |
| 6 | КАРТРИДЖ (59905) |  |  |  | 1 |  |
| 7 | ВЕНТИЛЬ ВОЗДУШНОГО КЛАПАНА Б (С О-КОЛЬЦОМ) |  |  |  | 1 | 10725 |
| 8 | ШЛАНГ НАСОСА С МУФТАМИ |  |  |  | 2 | 10494 |
| 9 | ВОДЯНОЙ ПЕРЕХОДНИК (С ВТУЛКОЙ И 2 ЗАЖИМНЫМИ ШЛАНГАМИ) |  |  |  | 1 | 10726 |
| 10 | БОЛТ |  |  |  | 2 | 10713 |
| 11 | ДАТЧИК ТОКА ВОДЫ |  |  |  | 1 | 11143 |
| 12 | О-КОЛЬЦО А |  |  |  | 2 | 10712 |
| 13 | ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКИЙ ЭЛЕМЕНТ (С ТИТАНОВЫМИ ПЛАСТИНАМИ) (ВКЛЮЧАЯ О-ОБРАЗНОЕ КОЛЬЦО А) |  |  |  | 1 | 11233 |
| 14 | МЕДНЫЙ ЭЛЕКТРОД |  |  |  | 1 | 11234 |
| 15 | КАНАЛ ДАТЧИКА ТОКА ВОДЫ |  |  |  | 1 | 11251 |
| 16 | О-КОЛЬЦО С |  |  |  | 1 | 10717 |
| 17 | УГЛОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ (О-КОЛЬЦО D) |  |  |  | 1 | 10724 |
| 18 | О-КОЛЬЦО D |  |  |  | 1 | 10743 |

При заказе деталей не забудьте указать номер модели и артикул.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ДЕТАЛЕЙ (продолжение)

Перед сборкой оборудования, пожалуйста, ознакомьтесь с содержимым упаковки и деталями.

21        22               23          24           25

| 19 21 22 23 | 24 |
| --- | --- |
| 21 26 |  |
| 21 26 | 27 |

20

19

20

19

20

19

20

ПРИМЕЧАНИЕ: Чертёж демонстрируется в качестве наглядной иллюстрации. Размеры могут не совпадать с реальными. Выполнено не в масштабе.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

| НОМЕР ПО СПИСКУ |  |  |  | ОПИСАНИЕ | КОЛИЧЕ- СТВО | № ЗАП-ЧАСТИ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАЛЕНЬКИЙ AGP | БОЛЬШОЙ AGP | СРЕДНИЙ |  |  |  |  |
|  |  |  | 19 | ПЛУНЖЕРНЫЙ КЛАПАН (ВКЛЮЧАЯ О-КОЛЬЦО И СТУПЕНЧАТУЮ ШАЙБУ) | 2 | 10747 |
|  |  |  | 20 | О-КОЛЬЦО |  | 10262 |
|  |  |  | 21 | СТУПЕНЧАТАЯ ШАЙБА |  | 10745 |
|  | 22 |  |  | МУФТА | 2 | 10256 |
|  | 23 |  |  | РЕЗИНОВАЯ ШАЙБА | 2 | 10255 |
|  | 24 |  |  | ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕХОДНИК С РЕЗЬБОЙ | 2 | 11235 |
|  | 25 |  |  | РЕГУЛИРУЕМОЕ СОПЛО НА ВХОДНОМ ОТВЕРСТИИ БАССЕЙНА | 1 | 11074 |
| 26 |  |  |  | ВНЕШНИЙ АДАПТОР | 2 | 10722 |
| 27 |  |  |  | КОНУСНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ С РЕЗЬБОЙ | 2 | 11070 |
| 28 |  |  |  | СОПЛО НА ВХОДНОМ ОТВЕРСТИИ БАССЕЙНА | 1 | 11071 |
| 29 |  |  |  | СЕТКА-РЕШЕТКА | 1 | 11072 |
|  |  |  | 30 | КРЫШКА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОГО ЭЛЕМЕНТА | 1 | 11131 |
|  |  |  | 31 | ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ ХЛОРА | 1 | 19635 |
|  |  |  | 32 | ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ ДЛЯ МЕДИ | 1 | 11254 |

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА

Аппарат специально разработан для сборно-разборных бассейнов. Он позволяет уничтожать бактерии, окислять органику и контролировать развитие водорослей, что обеспечивает безопасность и чистоту бассейна.

Поваренная соль состоит из 2 элементов: Натрия и Хлора. После сборки и подключения аппарата Морская Система, необходимо растворить определенное количество соли в воде бассейна. Соленая вода проходит через электролитическую ячейку и вырабатывается свободный хлор HOCL (хлорноватистая кислота), который сразу растворяется в воде. HOCL немедленно начинает уничтожать бактерии, морские водоросли и окислять другие органические материалы.

ИОНЫ МЕДИ

Постоянный ток низкого напряжения подается на медный электрод, и таким образом образуются ионы меди, которые мгновенно растворяются в воде. Медь является эффективным альгицидом, предотвращающим рост водорослей в бассейне.

СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА

Мощность:

400W

3000 ррт (промиле)

12 грамм/час

175 mA

2 год (см. "Ограниченная Гарантия"

Датчик тока воды

Оптимальный уровень содержания соли:

Максимальный выход

санитизера в час:

Выходной ток ионизатора меди:

Временная гарантия:                          1 год (см. «Ограниченная

Гарантия»)

Блок             Электронного         Управления

Электролитический                                элемент

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

Выход Воды

СБОРКА ФИЛЬТРА И ПЛУНЖЕРНОГО КЛАПАНА

ВНИМАНИЕ

Морская Система /Фильтрационный Насос должен быть установлен последним в общей цепи подключаемого оборудования. Это местоположение увеличивает срок эксплуатация титановых пластин.

Сборка фильтра и плунжерного клапана (для бассейнов малого диаметра) Фильтрационная решетка задерживает крупные объекты, предотвращая образование засоров и повреждение насоса, а плунжерный клапан открывает или закрывает поступление воды насос-фильтр, когда картридж устанавливается или чистится. Если бассейн имеет верхнее надувное кольцо, рекомендуется устанавливать сетку, сопло и плунжерный клапан перед накачиванием кольца. Номера деталей приводятся далее; смотрите детали, приведенные в разделе «Список деталей» данного руководства. Для установки выполните следующее:

- Возьмите Плунжерный клапан.

- Против часовой стрелки открутите плунжерный клапан от внутреннего переходника с резьбой (24). Будьте осторожны, не потеряйте резиновую шайбу (21).

- Возьмите плунжерный клапан. Убедитесь, что ступенчатая шайба (21) находится на месте. Соедините внешний адаптор В (26) с муфтой Плунжерного клапана.

- Повторите шаги 1 - 3 для второго отверстия.

- Прикрутите сетку (29 или 28) на конусный переходник с (27).  Вставьте конусный переходник с (27) в отверстие с внутренней стороны бассейна. Адаптор В (26) натянуть с внешней стороны бассейна.

- Убедитесь, что вентиль плунжерного крана находится в позиции «0/1». Если это не так, то надавите на вентиль и поверните по часовой стрелке. Это перекроет отверстие и не позволит воде течь. То же самое повторить для второго отверстия.

- Теперь бассейн можно заполнять водой.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

СБОРКА ФИЛЬТРА и ПЛУНЖЕРНОГО КЛАПАНА (продолжение)

Сборка Плунжерного клапана (для бассейнов большого диаметра) Фильтрационная решетка задерживает крупные объекты, предотвращая образование засоров и повреждения насоса, а плунжерный клапан предотвращает попадание воды в насос-фильтр, когда проводится профилактика оборудования, устанавливается или чистится картридж. Если бассейн имеет верхнее надувное кольцо, рекомендуется устанавливать сетку, сопло и плунжерный клапан перед накачиванием кольца. Номера деталей здесь далее проводятся; смотрите детали, приведенные в разделе «Список деталей» данного руководства. Для установки выполните следующее:

1

2

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

\    \

23        24

3

ВНУТРЕННЯЯ  СТОРОНА

- Возьмите Плунжерный клапан.

Движением против часовой стрелки открутите соединительную муфту Плунжерного клапана от внутреннего соединителя фильтра с резьбой (24) (см. рис. 1). Будьте осторожны, не выпускайте ступенчатую резиновую шайбу (21). Положите плунжерный клапан на в безопасное место.

1

- Движением против часовой стрелки открутите Муфту (22) от соединителя (24). Оставьте шайбу (23) на соединителе.

Проденьте соединитель через нижнее отверстие на стенке изнутри бассейна. Шайба должна оставаться на соединителе так же с внутренней стороны.

/

22

- Перед сборкой можете смазать резьбу соединителя вазелином для более лёгкого накручивания. Движением по часовой стрелке прикрутите муфту (22) к соединителю (24) с внешней стороны бассейна. Соединитель (24) должен находиться с внутренней стороны бассейна, а Муфта (22) – с наружной стороны (см. рис. 2).

- Плотно закрутите Муфту (22) на резьбовой соединитель (24).

- Возьмите плунжерный клапан. Убедитесь, что                                                               ступенчатая шайба (21) на месте.

Движением по часовой стрелке прикрутите плунжерный клапан к соединителю (24) (см. рис. 3).

1

2

- Убедитесь, что вентиль находится в положении «0/1». Если это не так, надавите на вентиль сверху и поверните вентиль  движением по часовой стрелке, до позиции «0/1» (см. рис. 4.1 и 4.2).

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

УСТАНОВКА СОПЛА И ПЛУНЖЕРНОГО КЛАПАНА

ВНУТРЕННЯЯ ^СТОРОНА

БАССЕЙН

- Возьмите сопло и плунжерный клапан.

- Против часовой стрелки открутите плунжерный клапан от соединителя с резьбой (24) (см. рис. 5). Будьте осторожны, не потеряйте резиновую шайбу (21). Положите плунжерный клапан в безопасное место.

- Движением против часовой стрелки открутите Муфту (22) от Соединителя (24). Оставьте Шайбу (23) на Соединителе.

- Просуньте Соединитель через верхнее отверстие изнутри на стенке бассейна. Шайба должна оставаться на соединителе с внутренней стороны бассейна.

- Перед сборкой можете смазать резьбу соединителя вазелином для более легкого соединения. Движением по часовой стрелке прикрутите Муфту (22) к Соединителю (24) с внешней стороны бассейна. Соединитель (24) должен находиться с внутренней стороны бассейна, а Муфта (22) - с наружной стороны (см. рис. 6).

- Наденьте и плотно закрутите регулируемое сопло на резьбовом конце Соединителя изнутри бассейна и Муфту (22) на другой резьбовой конец Соединителя (24) с внешней стороны бассейна.

- Возьмите плунжерный клапан. Убедитесь, что ступенчатая шайба (21) находится на месте.

Движением по часовой стрелке прикрутите плунжерный клапан к соединителю (24) (см. рис. 7).

- Убедитесь, что вентиль находится в позиции «0/1». Если это не так, то надавите на вентиль и поверните по часовой стрелке (см. рис. 8.1 и 8.2).

- Отрегулируйте направление головки сопла в направление от выходного отверстия для лучшей циркуляции воды (см. рис. 9).

- Теперь бассейн можно заполнять водой. Используйте инструкции для сборно-разборных бассейнов.

/

22

1

ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА

23    2  24

25

©

5

6

7

8.1

8.2

9

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

СИСТЕМА МОРСКОЙ ВОДЫ/ФИЛЬТР-НАСОС

СИСТЕМА МОРСКОЙ ВОДЫ/ФИЛЬТР-НАСОС

1. Достать Систему морской воды и шланги из упаковки.

2. Разместить аппарат так, чтобы его было легко соединить шлангами(8) с клапанами.

ЗАМЕЧАНИЕ: По некоторым местным правилам необходимо осуществлять монтаж насоса-фильтра на устойчивой поверхности. В корпусе насоса просверлены 2 отверстия для этого случая. Обратитесь к местным органам самоуправления по вопросам монтажа бассейна.

3. Взять два шланга (8) насоса и прикрутить муфты шланга к Системе морской воды/Фильтр-насосу.

4. Движением против часовой стрелки открутить Хомут с резьбой (3) от

крышки насоса. Положите Хомут в безопасное место.

Система морской воды/Фильтрационный Насос – герметично-замкнутая система.

5. Движением против часовой стрелки повернуть оба вентиля воздушных клапанов (1 и 7) на 1-2 поворота – это необходимо, что бы в дальнейшем легко стравить воздух. Не снимать клапаны полностью, так как позже при включении насоса, вода начнет вытекать под давлением из отверстий и мотор может испортиться.

6. Снять крышку (4). Проверить, находится ли внутри корпуса насоса

картридж. Если картридж на месте, то поместить крышку обратно, плотно прикрутить её

Хомутом с резьбой (3) к корпусу насоса.

7. Плотно, но осторожно вручную закрутить выпускной клапан,

расположенный на дне корпуса, чтобы вода не вытекала.

8. Присоединить шланг отходящий от отверстия блока электролитических пластин к отверстию верхнего плунжерного крана.

9. Аналогично соедините второй шланг, выходящий из моторного блока

насоса, со вторым Плунжером, установленным внизу на стенке бассейна.

ВНИМАНИЕ

Чтобы предотвратить воздушную пробку, откройте нижний поршневой клапан, к которому крепится входной шланг, затем верхний, к которому крепится выходной шланг. Приподнимите и опустите входящий шланг, пока вода не начнёт выливаться из воздушного клапана. Закройте воздушный клапан.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

УРОВЕНЬ СОДЕРЖАНИЯ СОЛИ В ВОДЕ БАССЕЙНА

•	Использовать обычную столовую Соль (типа ЭКСТРА).

Используйте только соль натриевого хлорида (NaCI), который должен составлять минимум 99.8%. Также приемлемо использовать водные кондиционирующие соленые пилюли (сжатые формы сгущенной соли), но они дольше растворяются. Не используете йодированную соль или соль жёлтого цвета (жёлтый цианид соды). Соль добавляется в воду бассейна, и электролитическая ячейка использует эту соль, чтобы создать дезинфицирующее вещество.

• Оптимальный Уровень содержания соли

Идеальный уровень содержания соли в воде бассейна составляет 2500-3500 ррт (промиле); 3000 ррт – оптимальный уровень.

Слишком низкий уровень содержания соли сократит эффективность Морской Системы и будет приводить к низкой производительности дезинфицирующего вещества.

Высокий уровень содержания соли придаваст соленый вкус воде вашего бассейна (это происходит при уровне выше 3500-4000 ррт). Также высокий уровень содержания соли может повредить электролитическую ячейку и вызывет коррозию арматуры металла бассейна и прочего оборудования. Нижеследующая " таблица" о содержании соли показывает, какое количество соли необходимо использовать. Соль в бассейне постоянно циркулирует. Потеря соли происходит только тогда, когда вода сливается из бассейна. Соль не исчезает из-за испарения.

•	Добавление соли

- Включить насос, затем нажмать и удерживать кнопки со стрелками(вниз и вверх) 5 секунд, светодиод загорится символом «FP». Теперь устройство находится в рабочем режиме фильтрационного насоса.

- Не включайте систему соляной воды.

- Определить количество соли, которое необходимо добавить (посмотрите "Таблицу" о содержании соли).

- Равномерно распределить соль вдоль внутреннего периметра бассейна.

- Чтобы избежать засорения фильтра, не добавлять соль через скимер. Не допускайте, чтобы соль накапливалась на дне бассейна. Запустить насос фильтра на 24 часа, чтобы соль полностью растворилась.

- Спустя 24 часа, включить Систему морской воды (см. раздел «Работа системы», этапы 2-4) и настройте систему морской воды бассейна на нужное время работы (посмотрите "Рабочее расписание").

•	Устранение соли

Если было добавлено слишком много соли, прозвучит звуковой сигнал и будет показан "код 92" (см. "Сигнальные Коды"). Вам нужно понизить концентрацию соли. Чтобы понизить концентрацию соли, нужно частично осушить бассейн и налить пресную воду. Дренируйте и доливайте приблизительно 20% воды бассейна, до тех пор, пока не исчезнет "Код 92".

•	Размеры Бассейна

| Типы бассейнов | Размер бассейна в футах | Размер бассейна в кубических метрах |
| --- | --- | --- |
| Прямоугольный | Длина х ширина х средняя глубина х 7.5 | Длина х ширина х средняя глубина |
| Круглый | Длина х ширина х средняя глубина х 5.9 | Длина х ширина х средняя глубина х 0.79 |
| Овальный | Длина х ширина х средняя глубина х 6.0 | Длина х ширина х средняя глубина х 0.80 |

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

БАССЕЙНЫ ИНТЕКС. ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ СОЛИ

Эта таблица показывает, сколько соли нужно использовать, чтобы достичь оптимального уровня 3000 ррт, и сколько соли будет нужно, чтобы поддерживать этот уровень, если он отступает от оптимального.

| РАЗМЕР БАССЕЙНА |  | Вместимость воды (рассчитано на 90% для каркасного бассейна и 80% для бассейна Easy Set и овального бассейна) |  |  |  | Сколько добавить соли при низком уровне содержания соли |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (галлоны) | (литры) | (фунты) | (кг) | (фунты) | (кг) |
| СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX (AGP's) |  |  |  |  |  |  |  |
| БАССЕЙН EASY SET® | 15' х 33" (457cm x 84cm) | 2587 | 9792 | 65 | 30 | 20 | 10 |
|  | 15'х 36" (457cm х 91cm) | 2822 | 10681 | 65 | 30 | 20 | 10 |
|  | 15'х 42" (457cm x 107cm) | 3284 | 12430 | 80 | 35 | 20 | 10 |
|  | 15'x 48" (457cm x 122cm) | 3736 | 14141 | 95 | 45 | 20 | 10 |
|  | 16'x 42" (488cm x 107cm) | 3754 | 14209 | 95 | 45 | 20 | 10 |
|  | 16'x 48" (488cm x 122cm) | 4273 | 16173 | 110 | 50 | 30 | 15 |
|  | 18'x 42" (549cm x 107cm) | 4786 | 18115 | 120 | 55 | 30 | 15 |
|  | 18'x 48" (549cm x 122cm) | 5455 | 20647 | 135 | 60 | 35 | 15 |
|  | 18'x 52" (549cm x 132cm) | 5894 | 22309 | 150 | 65 | 40 | 20 |
| КРУГЛЫЙ МЕТАЛЛО-KAPKACHЫЙ БАССЕЙН | 15'x 36" (457cm x 91cm) | 3282 | 12422 | 80 | 35 | 20 | 10 |
|  | 15'x 42" (457cm x 107cm) | 3861 | 14614 | 100 | 45 | 20 | 10 |
|  | 15'x 48" (457cm x 122cm) | 4440 | 16805 | 110 | 50 | 30 | 15 |
|  | 16'x 48" (488cm x 122cm) | 5061 | 19156 | 125 | 55 | 30 | 15 |
|  | 18'x 48" (549cm x 122cm) | 6423 | 24311 | 160 | 75 | 40 | 20 |
|  | 18'x 52" (549cm x 132cm) | 6981 | 26423 | 175 | 80 | 45 | 20 |
|  | 20'x 52" (610cm x 132cm) | 8638 | 32695 | 220 | 100 | 60 | 25 |
|  | 24'x 48" (732cm x 122cm) | 11483 | 43462 | 290 | 130 | 75 | 35 |
|  | 24'x 52" (732cm x 132cm) | 12481 | 47241 | 310 | 140 | 85 | 40 |
| КРУГЛЫЙ МЕТАЛЛО-KAPKACHЫЙ БАССЕЙН ULTRA FRAME | 16'x 48" (488cm x 122cm) | 5061 | 19156 | 125 | 55 | 35 | 15 |
|  | 18'x 52" (549cm x 132cm) | 6981 | 26423 | 175 | 80 | 45 | 20 |
| НАБОР ДЛЯ БАССЕЙНА SEQUOIA SPIRIT® | 16'8"x 49" (508cm x 124cm) | 5061 | 19156 | 125 | 55 | 35 | 15 |
|  | 18'8" x 53" (569cm x 135cm) | 6981 | 26423 | 175 | 80 | 45 | 20 |
| ОВАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛО-КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН | 18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm; | 2885 | 10920 | 65 | 30 | 20 | 10 |
|  | 20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm; | 4393 | 16628 | 110 | 50 | 30 | 15 |
|  | 24' x 12' x 48" (732cm x 366cm x 122cm; | 5407 | 20465 | 135 | 60 | 35 | 15 |
|  | 28' x 12' x 48" (853cm x 366cm x 122cm; | 6420 | 24300 | 160 | 75 | 40 | 20 |
| МЕТАЛЛО-КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН RECTANGULAR ULTRA FRAME | 18' x 91 x 52" (549cm x 274cm x 132cm) | 4545 | 17203 | 115 | 50 | 30 | 15 |
|  | 24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm; | 8403 | 31805 | 210 | 100 | 55 | 25 |
|  | 32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm; | 14364 | 54368 | 360 | 165 | 95 | 45 |

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНА ИНТЕКС (БЕЗ ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ)

В этой таблице показано время работы бассейна при среднем уровне пользования Системой морской воды без стабилизирующей циануровой кислоты. При использовании стабилизирующей циануровой кислоты сократит время работы аппарата на 30%-40%.

| РАЗМЕР БАССЕЙНА |  | Вместимость воды (рассчитано на 90% для каркасного бассейна и 80% для бассейна Easy Set и овального бассейна) |  | Рабочее время (часы) при различных температурах |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (галлоны) | (литры) | 10- 19°С (50 - 66°F) | 20 - 28°С (68 - 82°F) | 29-36°С (84-97°F) |
| СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX (AGP's) |  |  |  |  |  |  |
| БАССЕЙН EASY SET® | 15'х 33" (457cm x 84cm) | 2587 | 9792 |  | 2 | 2 |
|  | 15'x 36" (457cm x 91cm) | 2822 | 10681 |  | 2 | 2 |
|  | 15'x 42" (457cm x 107cm) | 3284 | 12430 |  |  | 3 |
|  | 15'x 48" (457cm x 122cm) | 3736 | 14141 |  | 2 | 3 |
|  | 16'x 42" (488cm x 107cm) | 3754 | 14209 |  | 2 | 3 |
|  | 16'x 48" (488cm x 122cm) | 4273 | 16173 | 2 | 3 | 4 |
|  | 18'x 42" (549cm x 107cm) | 4786 | 18115 | 2 | 3 | 4 |
|  | 18'x 48" (549cm x 122cm) | 5455 | 20647 | 2 | 4 | 5 |
|  | 18'x 52" (549cm x 132cm) | 5894 | 22309 | 3 | 4 | 5 |
| КРУГЛЫЙ МЕТАЛЛО-KAPKACHЫЙ БАССЕЙН | 15'x 36" (457cm x 91cm) | 3282 | 12422 | 1 | 2 | 3 |
|  | 15'x 42" (457cm x 107cm) | 3861 | 14614 | 1 | 2 | 3 |
|  | 15'x 48" (457cm x 122cm) | 4440 | 16805 | 2 | 3 | 4 |
|  | 16'x 48" (488cm x 122cm) | 5061 | 19156 | 2 | 3 | 4 |
|  | 18'x 48" (549cm x 122cm) | 6423 | 24311 | 3 | 4 | 5 |
|  | 18'x 52" (549cm x 132cm) | 6981 | 26423 | 4 | 5 | 6 |
|  | 20'x 52" (610cm x 132cm) | 8638 | 32695 | 5 | 6 | 7 |
|  | 24'x 48" (732cm x 122cm) | 11483 | 43462 | 8 | 9 | 10 |
|  | 24'x 52" (732cm x 132cm) | 12481 | 47241 | 9 | 10 | 11 |
| КРУГЛЫЙ МЕТАЛЛО-KAPKACHЫЙ БАССЕЙН ULTRA FRAME | 16'x 48" (488cm x 122cm) | 5061 | 19156 | 2 | 3 | 4 |
|  | 18'x 52" (549cm x 132cm) | 6981 | 26423 | 4 | 5 | 6 |
| НАБОР ДЛЯ БАССЕЙНА SEQUOIA SPIRIT® | 16'8" x 49" (508cm x 124cm) | 5061 | 19156 | 2 | 3 | 4 |
|  | 18'8" x 53" (569cm x 135cm) | 6981 | 26423 | 4 | 5 | 6 |
| ОВАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛО-КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН | 18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm) | 2885 | 10920 | 1 | 1 | 2 |
|  | 20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm) | 4393 | 16628 | 2 | 3 | 4 |
|  | 24' x 12' x 48" (732cm x 366cm x 122cm) | 5407 | 20465 | 2 | 4 | 5 |
|  | 28' x 12' x 48" (853cm x 366cm x 122cm) | 6420 | 24300 | 3 | 4 | 5 |
| МЕТАЛЛО-КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН RECTANGULAR ULTRA FRAME | 18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm) | 4545 | 17203 | 2 | 3 | 4 |
|  | 24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm) | 8403 | 31805 | 5 | 6 | 7 |
|  | 32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm) | 14364 | 54368 | 10 | 11 | 12 |

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ В БАССЕЙНАХ

Циануровая кислота является химическим веществом, сокращающим потерю хлора в воде благодаря ультрафиолетовому излучению. Для поддержания максимальной производительности рекомендуется использовать циануровую кислоту. Рекомендуется, чтобы уровень циануровой кислоты составлял примерно 0,3% по отношению к уровню содержания соли, то есть при 50 кг соли это составит 0,15 кг циануровой кислоты.

| РАЗМЕР БАССЕЙНА |  | Вместимость воды (рассчитано на 90% для каркасного бассейна и 80% для бассейна Easy Set и овального бассейна) |  | Циануровая кислота, необходимая для работы бассейна 0.01 г/л (10 ррт) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | (галлоны) | (литры) | (фунты) |  | (кг) |
| СБОРНО-РАЗБОРНЫЕ БАССЕЙНЫ INTEX (AGP's) |  |  |  |  |  |  |
| БАССЕЙН EASY SET® | 15' x 33" (457cm x 84cm) | 2587 | 9792 |  | 0.2 | 0.1 |
|  | 15' x 36" (457cm x 91cm) | 2822 | 10681 |  | 0.2 | 0.1 |
|  | 15' x 42" (457cm x 107cm) | 3284 | 12430 |  | 0.2 | 0.1 |
|  | 15' x 48" (457cm x 122cm) | 3736 | 14141 |  | 0.2 | 0.1 |
|  | 16' x 42" (488cm x 107cm) | 3754 | 14209 |  | 0.2 | 0.1 |
|  | 16' x 48" (488cm x 122cm) | 4273 | 16173 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 18' x 42" (549cm x 107cm) | 4786 | 18115 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 18' x 48" (549cm x 122cm) | 5455 | 20647 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 18' x 52" (549cm x 132cm) | 5894 | 22309 |  | 0.4 | 0.2 |
| КРУГЛЫЙ МЕТАЛЛО-KAPKACHЫЙ БАССЕЙН | 15' x 36" (457cm x 91cm) | 3282 | 12422 |  | 0.2 | 0.1 |
|  | 15' x 42" (457cm x 107cm) | 3861 | 14614 |  | 0.2 | 0.1 |
|  | 15' x 48" (457cm x 122cm) | 4440 | 16805 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 16' x 48" (488cm x 122cm) | 5061 | 19156 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 18' x 48" (549cm x 122cm) | 6423 | 24311 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 18' x 52" (549cm x 132cm) | 6981 | 26423 |  | 0.6 | 0.3 |
|  | 20' x 52" (610cm x 132cm) | 8638 | 32695 |  | 0.6 | 0.3 |
|  | 24' x 48" (732cm x 122cm) | 11483 | 43462 |  | 0.8 | 0.4 |
|  | 24' x 52" (732cm x 132cm) | 12481 | 47241 |  | 1.0 | 0.5 |
| КРУГЛЫЙ МЕТАЛЛО-KAPKACHЫЙ БАССЕЙН ULTRA FRAME | 16' x 48" (488cm x 122cm) | 5061 | 19156 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 18' x 52" (549cm x 132cm) | 6981 | 26423 |  | 0.6 | 0.3 |
| НАБОР ДЛЯ БАССЕЙНА SEQUOIA SPIRIT® | 16'8" x 49" (508cm x 124cm) | 5061 | 19156 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 18'8" x 53" (569cm x 135cm) | 6981 | 26423 |  | 0.6 | 0.3 |
| ОВАЛЬНЫЙ МЕТАЛЛО-КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН | 18' x 10' x 42" (549cm x 305cm x 107cm) | 2885 | 10920 |  | 0.2 | 0.1 |
|  | 20' x 12' x 48" (610cm x 366cm x 122cm) | 4393 | 16628 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 24' x 12' x 48" (732cm x 366cm x 122cm) | 5407 | 20465 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 28' x 12' x 48" (853cm x 366cm x 122cm) | 6420 | 24300 |  | 0.4 | 0.2 |
| МЕТАЛЛО-КАРКАСНЫЙ БАССЕЙН RECTANGULAR ULTRA FRAME | 18' x 9' x 52" (549cm x 274cm x 132cm) | 4545 | 17203 |  | 0.4 | 0.2 |
|  | 24' x 12' x 52" (732cm x 366cm x 132cm) | 8403 | 31805 |  | 0.6 | 0.3 |
|  | 32' x 16' x 52" (975cm x 488cm x 132cm) | 14364 | 54368 |  | 1.0 | 0.5 |

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

РАСЧЕТ СОДЕРЖАНИЯ СОЛИ В БАССЕЙНЕ

| Содержание соли, необходимое для запуска (фунты) | Содержание соли, необходимое для запуска (кг) | Количество соли, необходимое при обнаружении низкого уровня содержания соли (фунт) | Количество соли, необходимое при обнаружении низкого уровня содержания соли (кг) |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем вмещаемой воды (Галлоны) х 0.025 | Объем вмещаемой воды (Литры) х 0.003 | Объем вмещаемой воды (Галлоны) x 0.0067 | Объем вмещаемой воды (Литры) x 0.0008 |

| БАССЕЙНЫ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ: ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ СОЛИ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вмещаемой воды |  | Содержание соли, необходимое для начала |  | Количество соли, необходимое при обнаружении низкого уровня содержания соли (КОД «91») |  |
| (Галлоны) | (Литры) |  |  |  |  |
| 2000 | 7500 | 50 | 20 | 10 | 5 |
| 4000 | 15000 | 100 | 45 | 25 | 10 |
| 6000 | 22500 | 150 | 65 | 40 | 20 |
| 8000 | 30000 | 200 | 90 | 55 | 25 |
| 10000 | 37500 | 250 | 110 | 70 | 30 |
| 12000 | 45500 | 300 | 135 | 80 | 35 |
| 14000 | 53000 | 350 | 160 | 95 | 45 |

| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ БАССЕЙНОВ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем вмещаемой воды |  | Время эксплуатации (часы) при различных температурах воды и воздуха |  |  |
| (Галлоны) | (Литры) | 10 - 19°C (50 - 66°F) | 20 - 28°C (68 - 82°F) | 29 - 36°C (84 - 97°F) |
| 2000 | 7500 | 1 | 2 | 2 |
| 4000 | 15000 | 2 | 3 | 3 |
| 6000 | 22500 | 4 | 5 | 6 |
| 8000 | 30000 | 5 | 6 | 7 |
| 10000 | 37500 | 6 | 8 | 9 |
| 12000 | 45500 | 9 | 10 | 11 |
| 14000 | 53000 | 10 | 11 | 12 |

| ИНФОРМАЦИЯ О СОДЕРЖАНИИ ЦИАНУРОВОЙ КИСЛОТЫ В БАССЕЙНАХ ДРУГИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем вмещаемой воды |  | Циануровая кислота, необходимая для работы бассейна 0.01 г/л (10 ррт) |  |
| (галлоны) | (литры) | (фунты) | (кг) |
| 2000 | 7500 | 0.2 | 0.1 |
| 4000 | 15000 | 0.3 | 0.15 |
| 6000 | 22500 | 0.4 | 0.2 |
| 8000 | 30000 | 0.6 | 0.3 |
| 10000 | 37500 | 0.8 | 0.4 |
| 12000 | 45500 | 1.0 | 0.5 |
| 14000 | 53000 | 1.2 | 0.6 |

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ФИЛЬТР-НАСОСОВ

- Убедитесь, что переключатель фильтр-насоса выключен. Выключатель размещается на блоке управления.

- Вставьте шнур питания в электрическую розетку с УЗО.

А ВНИМАНИЕ

Высокий риск получения электрошока. Подключайте насос с фильтром только к заземленной штепсельной розетке, предохраняемой заземленным выключателем цепи (ЗВЦ) или устройством остаточного тока (УОТ). Если вы не уверены в том, защищена ли розетка ЗВЦ/УОТ, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком. Воспользуйтесь услугами квалифицированного электрика для установки ЗВЦ/УОТ, максимум 30 тА. Не используйте переносное устройство остаточного тока. (ПУОТ).

ВНИМАНИЕ

Чтобы предотвратить образования воздушных пробок, открыть  нижний поршневой клапан (к которому крепится входной шланг), затем верхний (к которому крепится выходной шланг). Открыть воздушный клапан, приподнять и опустить входящий шланг, пока вода не начнёт выливаться из воздушного клапана, затем плотно закройте клапан.

3. Повернуть вентиль плунжерного клапана против часовой стрелки,

вытянуть вентиль до упора, а затем повернуть по часовой стрелке, пока

металлический выступ не закрепится в позиции «0/1». Повторить эти

действия со вторым клапаном. Вследствие этого откроются клапаны, и начнётся ток воды по трубам.

.

4. Когда вода будет вливаться, давление воды вытеснит воздух

из воздушных выпускных клапанов (1 и 7).

Когда весь воздух выйдет, вода начнет выходить через клапаны. Плотно

закройте вентили клапанов по часовой стрелке.

5. Включите насос-фильтр. Теперь насос-фильтр начнет фильтровать

воду.

6. На приборной панели горит зеленая лампочка «Pump», что

указывает на то, что фильтрационный насос работает.

7       1

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

1.	Пуск:

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МОРСКОЙ ВОДЫ

Вставить шнур питания в электророзетку, снабжённую ОЗУ. Включить  Фильтр-насос. На приборной панели будет гореть Зеленая лампочка «Pump (Насос)», и на напели электронного блока СИД появится код "00", обозначающий,  что аппарат находится в автономном режиме. Это нормально.

2.	Разблокировать клавиатуру:

Нажать на кнопку со стрелкой вниз и удерживать  ее 2 секунды, пока не услышите короткий звуковой сигнал ( типа «бип»). Затем нажать на кнопку со стрелкой вверх и удерживать 2 секунды, пока не услышите второй короткий сигнал «бип», СИД будет показывать "00". Эта процедура разблокировывает кнопки управления.

3.	Установить часы работы Системы морской воды:

Для увеличения часов работы,

нажимать на кнопку со стрелкой вверх, для сокращения часов – жать на кнопку со стрелкой вниз. Предварительно ознакомьтесь с  техническими характеристиками бассейна: размером и временем эксплуатации аппарата. Нажмите на кнопку со стрелкой вверх, чтобы

установить нужное время, нажмите на кнопку со стрелкой вниз, если

было выбрано слишком большое количество часов.

Встроенный таймер будет автоматически включать аппарат каждый  день.

ПРИМЕЧАНИЕ: Система Морской воды не

будет работать, если не работает фильтрационный насос.

4.	Блокировка кнопок управления:

Нажать на кнопку со стрелкой вниз и удерживать примерно 2 секунды, пока не услышите длинный звуковой

сигнал, затем нажать на кнопку со стрелкой вверх ещё 2 секунды,

пока не услышите второй длинный звуковой сигнал. Через

несколько секунд на приборной панели загорится зеленый

индикатор «WORKING», который обозначит начало

выработки хлора в системе морской воды. Блокировка кнопок предотвращает несанкционированные изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы забудете заблокировать кнопки, система соления воды автоматически заблокируется автоматически и начнёт работать на 1 минуту позже.

5.	Изменение времени работы, если необходимо:

Рабочее время может быть повторно скорректировано, если необходимо. Последуйте инструкциям  в пунктах 2, 3 и 4.

| 6. Проверка концентрации меди в воде бассейна. с |  | Медь (ppт) |  |  | > |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.9 | 1.3 |
| □ | □ | □ OK—► | □ | □ | □ |
| N. |  |  |  |  | У |

Рекомендуемый уровень меди в системе морской воды составляет от 0,1 до 0,2 промиле. Это легко проверяется с помощью приложенных полосок для снятия проб на содержание ионов меди. Если результат проб составит 0,1 ~0,2 частей на миллион, переходите к этапу 8.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

УПРАВЛЕНИЕ СИСТЕМОЙ МОРСКОЙ ВОДЫ (продолжение)

7.	Цикл нагнетания

Если результат пробы составит 0,1 промиле, нажать

на кнопку «BOOST (НАГНЕТАНИЕ)» и удерживать ее 5 секунд до тех пор, пока не загорится индикатор и светодиод не покажет цифру «80».

Это укажет на то, что система морской воды приступила к выработку

ионов меди. Вы можете нажать на кнопку «BOOST

(НАГНЕТАНИЕ)» и удерживать ее еще 5 секунд до тех пор, пока

индикатор не отключится, что будет означать, что цикл

нагнетания завершен.

Примечание: Как только ваша система начнет вырабатывать ионы меди, вы не

сможете переустановить настройку кнопки «Нагнетание» до тех пор, пока не

аппарат не отключится.

Время нагнетания ионов  требует в 4 раза больше времени, запрограммированного для выработки хлора, то есть если рабочее время системы морской воды составляет 2 часа, то процедура нагнетания займет 4x2 = 8 часов. После завершения процедуры нагнетания система автоматически переключится в нормальный режим работы.

После проливного дождя или при сильном загрязнении бассейна нажмите на кнопку «BOOST (НАГНЕТАНИЕ)», чтобы сделать шоковую обработку воды.

8.	Регулярно снимайте пробу воды в бассейне:

Как только уровень меди сбалансируется, снимайте пробы воды в бассейне еженедельно для поддержки надлежащего санитарного состояния. Очень важно, чтобы доля свободного хлора составляла 0,4-1,5 частей на миллион, а концентрация ионов меди была в пределах 0,1 ~0,2 частей на миллион. Когда уровень меди понизится до 0,1 частей на миллион, повторите этап 7. ПРИМЕЧАНИЕ: Высокая концентрация ионов меди может привести к окрашиванию белокурых волос в зеленый цвет. Чтобы предотвратить это явление, во время плавания следует носить купальную шапочку и после плавания в бассейне следует тщательно промыть волосы шампунем. Смотрите "Руководство по устранению неисправностей".

9.	Режим ожидания/энергосберегающий режим:

- Зеленая лампочка «SLEEP (НЕАКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ)» загорится на приборной панели по завершении цикла хлорирования. Система будет находится в "Энергосберегающем режиме" и на дисплее замигает "93". Аппарат автоматически продолжит работу  через 24 часа.

- Лампочка «SLEEP (НЕАКТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ)» будет продолжать гореть, но дисплей  погаснет через 1 час, Морская Система будет находиться в "Энергосберегающем режиме" и ожидать следующего запуска цикла. Нажмите на любую кнопку со стрелками, чтобы увидеть последний зафиксированный код.

10. Эксплуатация насоса без «Системы морской воды»:

Чтобы привести в действие насос без функции «Системы морской воды», нажмите одновременно на обе кнопки со стрелками и удерживайте их около 5 секунд до тех пор, пока вы не услышите гудок и на светодиодном индикаторе появится «FP». Теперь работает только насос. Чтобы остановить насос, вручную воспользуйтесь выключателем. ПРИМЕЧАНИЕ: Насос не может работать самостоятельно в режиме автоматического таймера.

ВАЖНО: Чтобы сохранить первоначальную настройку автоматического рабочего цикла "Системы морской воды", включите насос, светодиодный индикатор покажет "FP", затем разблокируйте и вновь заблокируйте кнопочный блок управления, см. предыдущие этапы 2 и 4. Световой индикатор покажет исходные часы работы, и цикл «Системы морской воды» вновь повторится.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

СИД КОДОВАЯ ДИАГРАММА

| СИД Чтение | Определения |
| --- | --- |
| FP | Рабочий режим фильтрационного насоса |
| 80 | Режим нагнетания |
| 00 | Запасной Режим (Старт/ Запуск) |
| 01 | Минимальный Рабочий Час (остается 1 час) |
| 02 | Рабочие Часы (остается 2 часа) |
| 03 | Рабочие Часы (остается 3 часа) |
| 04 | Рабочие Часы (остается 4 часа) |
| 05 | Рабочие Часы (остается 5 часов) |
| 06 | Рабочие Часы (остается 6 часов) |
| 07 | Рабочие Часы (остается 7 часов) |
| 08 | Рабочие Часы (остается 8 часов) |
| 09 | Рабочие Часы (остается 9 часов) |
| 10 | Рабочие Часы (остается 10 часов) |
| 11 | Рабочие Часы (остается 11 часов) |
| 12 | Максимальные Рабочие Часы (остается 12 часов) |
| 90 | Сигнальные Коды (Слабый поток воды/отсутствие ) |
| 91 | Сигнальные Коды (Низкий уровень содержания соли) |
| 92 | Сигнальные Коды (Высокий уровень содержания соли) |
| 93 | Энергосберегающий режим (Закончен Рабочий Процесс) |
| "ПУСТОЙ" | Отсутствует подключение или состояние «Энергосберегающего режима», аппарат находится в состоянии ожидания запуска следующего цикла морской системы |

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

СИСТЕМА МОРСКОЙ ВОДЫ / ФИЛЬТР-НАСОС: СТАЦИОНАРНЫЙ МОНТАЖ

В некоторых странах, особенно в Европе, требуется, чтобы оборудование было установлено на устойчивой поверхности, стационарно в вертикальном положении. Выясните, существует ли такое требование в вашем регионе. Если да, то оборудование можно установить на платформу, используя 2 отверстия, расположенных на основании. См. рис. ниже.

Оборудование можно установить на цементной основе или на деревянной платформе во избежание падения. Вся конструкция должна выдерживать 18 кг. В соответствии с европейской нормой EN 60335-2-41, конструкция должна находиться на земле или на другой надежной основе.

Не подымать аппарат или трубы высоко от уровня земли и ни в коем случае не выше уровня воды! Это может уменьшить интенсивность работы аппарата, привести к потере герметичности и повредить оборудование.

Крепежные отверстия имеют диаметр 6,4 мм и удалены друг от друга на 506 мм.

- Используйте 2 болта и гайки с максимальным диаметром 6,4 мм.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

ВНИМАНИЕ

Выключайте насос из сети, перед тем как переставить или очистить его.

ВНИМАНИЕ

Закройте плунжерные клапаны или используйте чёрные пробки (в виде шляпок), чтобы предотвратить утечку воды. Откройте плунжерные клапаны или устраните пробки, когда закончите профилактические работы.

ОЧИСТКА ДАТЧИКА СЕНСОРА

1.

Против часовой стрелки открутите втулку датчика (11) тока воды и выньте датчик из канала (15). См. "Описание деталей".

Метка Локатора

2.   Если на поверхности датчика потока обнаружится скопление мусора, используйте садовый шланг, чтобы смыть их.

Соединяющий выступ

Шарнир

3. Если вода не смоет накопление, используйте пластмассовую щетку, чтобы очистить поверхность и шарнир, если необходимо. Не используйте металлическую щетку.

После того, как датчик тока воды был обследован и очищен, подведите метку локатора к датчику потока у выступа соединения в канале, поверните втулку движением по часовой стрелке, чтобы установить датчик в исходное положение. Не нажимайте на втулку слишком сильно.

4.

ОЧИСТКА ЭЛЕКТРОЛИТИЧЕСКОЙ ЯЧЕЙКИ

Электролитическая ячейка (13) имеет функцию самоочищения, запрограммированную в системе электронного контроля. В большинстве случаев эта функция способствует оптимальной эффективности работы ячейки. Если вода бассейна твердая (при высоком уровне содержания минералов), ячейке, возможно, потребуется периодическая ручная очистка. Чтобы поддерживать максимальную производительность, рекомендуется открывать и визуально инспектировать электролитическую ячейку (13) каждый месяц. Далее приводятся некоторые рекомендации о том, как проводить очистку электролитической ячейки.

ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

- Выключите оборудование, выньте шнур из электрической розетки.

- Поверните  плунжерного клапана против часовой стрелки, надавите до упора, а затем поверните ее по часовой стрелке до позиции «0/1». Проделайте то же самое со вторым клапаном. Этими действиями вы перекроете поступление воды из бассейна в шланги.

- Отсоедините шланг с резьбовой муфтой (8) от Системы морской воды, закройте крышки элемента (30) на каждой из сторон ячейки.

4.   Движением против часовой стрелки открутите кольцо медного электрода (14) и снимите его с корпуса электролитической ячейки (13). Поднимите медный электрод.

5.   Налейте кухонный уксус внутрь ячейки до полного погружения титановых пластинок. Затем поставьте медный электрод обратно, оставьте его примерно на час.

6.   Откройте с одной стороны крышку (30), полностью слейте уксус. Подсоедините шланг. Залейте воду из бассейна в ячейку.

7.   Повторите шаги 3, 4 в обратном порядке, чтобы снова подключить электролитическую ячейку.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

ЧИСТКА ИЛИ ЗАМЕНА КАРТРИДЖА

Рекомендуется менять картриджи каждые 2 недели.

- Убедитесь, что оборудование выключено и энергетический шнур отсоединен от электрической сети.

- Поверните ручку плунжерного клапана против часовой стрелки, надавите до упора, а затем поверните ее по часовой стрелке до позиции «0/1». Проделайте то же самое со вторым клапаном. Этими действиями вы перекроете поступление воды из бассейна в шланги.

- Осторожно поверните оба клапана (1 и 7), выпускающих воздух, на 1-2 поворота против часовой стрелки. Сейчас крышку корпуса можно легко снять.

- Повернуть Хомут с резьбой (3) против часовой стрелки. Положить его в безопасное место.

- Снять крышку (4).

- Вынуть использованный картридж.

- Проверить, не загрязнилась ли внутренняя сторона корпуса.

- Если внутренняя сторона корпуса загрязнилась, необходимо:

А). Открутить (против часовой стрелки) и снять сливной клапан (1),

находящийся внизу корпуса насоса. Положить его в безопасное место.

Б). Промыть корпус насоса, используя поливочный шланг или ведро с водой.

С). Движением по часовой стрелке вернуть сливной клапан (1) в прежнее положение. Плотно закрутить, но не перетягивать.

- Вставить новый картридж.

- Закрыть крышку, завернуть Хомут (3).

- Повернуть вентили обоих плунжерных клапанов против часовой стрелки, вытянуть их до упора, затем повернуть по часовой стрелке до позиции «0/1».

- Вставить вилку электрошнура в розетку.

- Включить насос («ON»).

- Когда весь воздух выйдет из воздушных клапанов и начнёт течь вода, плотно завернуть воздушные клапаны (1 и 7) движением по часовой стрелке.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ОБСЛУЖИВАНИЕ (продолжение)

ПОЛОСКИ ДЛЯ СНЯТИЯ ПРОБ ИОНОВ МЕДИ INTEX®  (УПАКОВАНО С ИЗДЕЛИЕМ)

Полоски для снятия проб ионов меди могут использоваться для проверки концентрации ионов меди в воде.

Рекомендации и использование

- Погрузите всю полоску в воду на 3 секунды, затем выньте ее.

- Держите полоску на одном уровне в течение 15 секунд. Не стряхивайте воду с полоски.

- Теперь сравните полоску для снятия пробы ионов меди с цветовой шкалой на упаковочной маркировке.

ТЕСТОВЫЕ ПОЛОСКИ INTEX® 3 ФУНКЦИИ  ДЛЯ ПРОВЕРКУ УРОВНЯ ХЛОРА (УПАКОВАНО С ИЗДЕЛИЕМ)

Трехфункциональные тестовые полоски могут тестировать уровень содержания свободного хлора, "рН" уровень, и уровень общей щелочности одновременно. Мы рекомендуем тестировать химический состав воды еженедельно, и поддерживать концентрацию хлора на уровне 0,4-1,5 частей на миллион (промилле).

Рекомендации и использование

1. 2.

3.

Погрузить полоску в воду и немедленно выньте ее.

Держать полоску на горизонтально в течение 15 секунд. Не стряхивайть воду с полоски.

Сравнить цвета полоски с цветной диаграммой на этикетке упаковки. Если нужно, откорректируйте химический состав воды в бассейне. Соблюдайте инструкции по использованию полосок.

ХРАНЕНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

1. 2.

3.

4.

5.

Отсоединить электрический шнур от сети.

Кода бассейн будет совершенно пустым, отсоединить систему морской воды от шлангов, используя инструкции по монтажу.

Высушить прибор на воздухе перед тем, как убрать его на хранение (рекомендуется визуально осмотреть и очистить электролитическую

ячейку в это время).

Хранить прибор и аксессуары в сухом месте, при температуре от 0 градусов до 36 градусов по Цельсию.

Для хранения использовать оригинальную упаковку.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ОБСЛУЖИВАНИЕ БАССЕЙНА: ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ

Желательный химический состав воды

|  | Минимальный | Идеальный | Максимальный |
| --- | --- | --- | --- |
| Ионы меди | 0 | 0.1 - 0.2 ррт | 0.2 ррт |
| Свободный хлор | 0 | 0.4 - 1.5 ррт | 3.0 ррт |
| Комбинированный хлор | 0 | 0 ррт | 0.2 ррт |
| РН | 7.2 | 7.4 - 7.6 | 7.8 |
| Общая щелочность | 100 ррт | 100 - 140 ррт | 140 ррт |
| Жесткость Кальция | 150 ррт | 200 - 400 ррт | 500 - 1000 ррт |
| Стабилизатор | 10 ррт | 10-20 ррт | 50 ррт |

Консультируйтесь с местным дилером по очистке воды бассейна. Хлористая кислота

Эффективно уничтожает водоросли и бактерии.

Свободный хлор - остаток хлористой кислоты (H0CL) в воде бассейна.

Комбинированный хлор - образуется в результате реакции свободного хлора с выбросами аммиака. При сильной реакции - резкий запах хлора, раздражение глаз.

рН - величина, которая указывает, является ли раствор кислотным или щелочным. При слабой реакции - появление ржавчины на металле, раздражение кожи/глаз. При сильной реакции - формирование накипи и мутной воды, раздражение кожи и глаз, фильтр быстро отключается, слабое действие хлора.

Общая щелочность - указывает на степень сопротивления воды при изменении рН. Определяет скорость и быстроту изменения рН, поэтому всегда регулируйте уровень общей щелочности перед регулированием уровня рН. При слабой реакции - появление ржавчины на металле, раздражение кожи/глаз. Низкая щелочность вызывает неустойчивость уровня рН. При сильной реакции - формирование накипи и мутной воды, раздражение кожи и глаз, слабое действие хлора.

Жесткость кальция - количество кальция и магния, растворённых в воде. При сильной реакции - формирование накипи и мутной воды.

Стабилизатор (Циануровая кислота) - Стабилизатор увеличивает срок действия хлора в бассейне.

- Не добавляйте химикаты для бассейна непосредственно в скимер. Это может повредить электролитическую ячейку.

- Содержание соли и хлористой кислоты выше рекомендованного уровня может вызывать коррозию оборудования бассейна.

- Проверите срок годности тестового комплекта, так как результаты могут быть неверными при использовании комплекта после истечения срока годности.

- Если, в случае частого использования бассейна, необходимо повысить уровень хлористой кислоты, тогда используйте химикаты, основанные на Трихлоре, с-триазинетоине или двухлоро-с-триазинетрион двугидрате натрия.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

|  | РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ | СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ |  |  |  |
|  | МОТОР НЕ | • Нет тока в сети. | • Проконсультируйтесь с электриком - |  |  |  |
|  | РАБОТАЕТ | • Повреждение электрического | возможно отключена |  |  |  |
|  |  | шнура. | электроэнергия. |  |  |  |
|  |  | • GFCI прерыватель цепи | • Подключите шнур к |  |  |  |
|  |  | автоматически выключается. | источнику питания. |  |  |  |
|  |  | • Мотор слишком нагрет и защита от перегрузки выключена. | • Дайте мотору остыть. |  |  |  |
|  | ФИЛЬТР НЕ | • Неподходящее содержание санитизера | • Регулируйте санитизер и рН уровень. |  |  |  |
| ОЧИЩАЕТ |  | или уровень рН. | Обратитесь за помощью к специалистам. |  |  |  |
| БАССЕЙН |  | • Загрязнение картриджа. | • Прочистите или замените картридж |  |  |  |
|  |  | • Повреждение картриджа. • Чрезмерное загрязнение бассейна. • Фильтр засорился. | • Проверьте, нет ли в картридже дыр. Замените, если он поврежден. • Оставьте насос с фильтром в рабочем состоянии до полного очищения |  |  |  |
|  |  |  | бассейна. • Очистите фильтр во входном отверстии |  |  |  |
|  |  |  | стенки бассейна. |  |  |  |
|  | ФИЛЬТР НЕ | • Входное отверстие/сток | • Устраните засорение в шланге входного отверстия, спуская из него воду . |  |  |  |
|  | КАЧАЕТ ВОДУ | засорены. | внутри бассейна. |  |  |  |
|  | ИЛИ НАПОР | • Проходит воздух. |  |  |  |  |
|  | ОЧЕНЬ СЛАБЫЙ НАПОР | • Осадок или засорение на | • Плотнее закрутите муфты шланга, |  |  |  |
|  |  | картридже. • Чрезмерное загрязнение бассейна. • Загрязнился картридж фильтра. | проверьте шланг на наличие повреждений, проверьте уровень воды в бассейне. • Замените картридж. • Чистите картридж чаще. |  |  |  |
|  | НАСОС НЕ | • Низкий уровень воды. | • Наполните бассейн до нужного |  |  |  |
|  | РАБОТАЕТ | • Сеточный фильтр засорен. • Проходит воздух. • Неисправность в моторе или застопорилось лопастное колесо. • Воздушная пробка в корпусе картриджа. | уровня. • Очистите сеточный фильтр во входном отверстии стенки бассейна. • Плотно закрутите муфты шланга, проверьте шланг на повреждения. • Очистите впускное отверстие насоса от листьев и веточек. • Поверните и вытяните ручку клапана до упора; если повреждён мотор - обратитесь к специалисту по ремонту. |  |  |  |
|  | ВЕРХНЯЯ | • Отсутствует Хомут | • Установите и плотно заверните Хомут. |  |  |  |
| КРЫШКА |  | • Крышка закручена | • Снимите крышку и проверьте |  |  |  |
| ПРОПУСКАЕТ |  | неплотно. | наличие кольца. |  |  |  |
| ВОДУ |  | • Засорился картридж | • Закрутите крышку плотно (вручную) |  |  |  |
|  |  | фильтра. | Замените или очистите картридж. |  |  |  |

|  | ШЛАНГ | • Соединительные гайки | • плотно закрепите муфты шланга. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПРОПУСКАЕТ |  | рукавов плохо закреплены. |  |  |
| ВОДУ В МЕСТАХ |  |  |  |  |
|  | ПОДСОЕДИНЕНИЯ |  |  |  |
|  | ВОЗДУШНАЯ | • Воздушная пробка в корпусе | • Откройте воздушный клапан, |  |
|  | ПРОБКА | насоса и во впускном | приподнимите и опустите |  |
|  |  | шланге. • Перепутаны впускной и | входящий шланг, пока вода не начнёт выливаться из клапана, закройте |  |

|  |  | выпускной шланги. | клапан. • Выпускное отверстие бассейна соедините с впускным отверстием насоса, верхнее отверстие бассейна - с выпускным отверстием насоса. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

| ПРОБЛЕМА | ПРИЧИНА ВОЗНИКНОВЕНИЯ | СПОСОБ УCTPAHEНИЯ |
| --- | --- | --- |
| НЕДОСТАТОЧНЫЙ САНИТИЗЕР | Недостаточные время работы системы морской воды. Недостаточный (менее чем 2000ррт) уровень содержания соли в воде бассейна. Потеря санитизера из-за попадания на солнечный свет. Купается очень много людей. Загрязнение электролитической ячейки. | Увеличьте ежедневное время работы системы морской воды. См. инструкции по эксплуатации. Проверьте уровень содержания соли тестовым набором и, отрегулируйте его. Следите за уровнем содержания соли в воде бассейна. Используйте крышку, когда не пользуетесь бассейном и / или когда он не работает. Увеличиваете ежедневное время работы системы морской воды. См. инструкции по эксплуатации. Проинспектируйте ячейку, прочистите ее, если необходимо. См. инструкцию по обслуживанию. |
| НЕДОСТАТОЧНЫЙ УРОВЕНЬ ИОНОВ МЕДИ | Недостаточное количество часов работы. Показатель рН слишком высок. Купальная нагрузка повышена. Засорены или загрязнены электролитические элементы. Медный электрод неисправен. | Увеличьте ежедневное время работы . См. инструкции по эксплуатации. Понизьте химический уровень рН, обратитесь в местный магазин химикатов для бассейнов. Увеличьте ежедневное время работы. См. инструкции по эксплуатации. Снимите ячейку для проверки, произведите очистку, если необходимо. См. Инструкцию по обслуживанию. Обратитесь в сервис-центр Интекс. |
| БАССЕЙН ЗАГРЯЗНЕН | Высокая концентрация ионов меди. | Дренируйте примерно 20% воды бассейна и добавьте свежей воды, чтобы уменьшить концентрацию ионов меди до уровня ниже 0,2 частей на миллион. Добавьте сульфат алюминия, (на 1000 литров воды нужно примерно 2 г (на 1000 галлонов - 0,27 унций) или алюминиевый сульфат калия на 1000 литров воды нужно примерно 3 г (на 1000 галлонов - 0,4 унций) для бассейна. Используйте очистительные средства, в состав которых входит лимон (предпочтительнее содержащие лимонную кислоту). Не очищайте с помощью сильнодействующих чистящих средств, так как это может разъесть подстилающую поверхность. |
| БЕЛЫЕ ХЛОПЬЯ В ВОДЕ | Чрезмерная твёрдость кальция в воде бассейна. | Дренируйте от 20 до 25% воды бассейна и добавьте свежую воду, чтобы уменьшить твёрдость кальция. Визуально проинспектируйте электролитическую ячейку на наличие накипи, о чистите электролитическую ячейку, если необходимо. |
| НЕ ВКЛЮЧАЕТСЯ ДИСПЛЕЙ НА СВЕТОДИОДАХ | Нет электропитания. Не переустановлен УЗОЛЗРС1-прерыватель замыкания на землю. Сгорел силовой предохранитель. Поломка СИД. Неправильное переключение, нажмите две кнопки (<1 и Л) одновременно. | Плотно вставьте шнур ячейки в розетку на коробке ячейки. Переустановите УЗОЛЗРС1-прерыватель замыкания на землю. Свяжитесь с сервис-центром Интекс. Отключите и вновь включите питание, повторно установите время. См. инструкции по эксплуатации. |
| ВОЛОСЫ ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА | Высокая концентрация ионов меди. | Слейте примерно 20% воды из бассейна и ,добавьте свежей воды, чтобы уменьшить концентрацию ионов меди до уровня ниже 0,2 частей на миллион. Добавьте сульфат алюминия: (на 1000 литров воды нужно примерно 2 г (на 1000 галлонов - 0,27 унций) или алюминиевый сульфат калия: (на 1000 литров воды нужно примерно 3 г (на 1000 галлонов - 0,4 унций) для бассейна. Используйте шампунь «Ultra-Swim» или шампунь, содержащий хелатирующее вещество. |

ВНИМАНИЕ

В случае возникновения затруднений обращайтесь в наш сервис-центр за помощью. Контактная информация размещена на последней странице.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

РУКОВОДСТВО ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (продолжение)

СИД ПАНЕЛЬ КОД

ПРОБЛЕМА

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ

Световой сигнал на кодовой панели СИД и устройство сигнализации включены

ПРИМЕЧАНИЕ: Всегда выключайте из

электросети перед очисткой и техобслуживанием.

1. Линия циркуляции заблокирована.

Проследите, чтобы  плунжерные клапаны были открыты (если они есть). Следите за картриджем фильтра, ячейка должна быть чиста от осколков и грязи. См. инструкцию по обслуживанию. Выпустите весь набранный воздух в линии рециркуляции. См. руководство по пользованию фильтр-насосом.

2. Неправильное впускное или выпускное направление шланга.

Проверьте направление входа и выхода воды в шланге. Поверните шланг в обратном направлении,  если нужно. См. инструкции по монтажу.

3. Канал датчика потока установлен неправильно.

Проверьте стрелку на канале датчика, чтобы он был в том же направлении, что и элемент. Переверните канал датчика расходомера, если необходимо.

4. Накипь на датчике потока.

Следите за чистотой датчика (особенно шарнира). См. инструкцию по обслуживанию.

5. Шнур датчика потока открутился.

Вставьте датчик потока

твердо в розетке датчика потока.

6. Неисправность датчика потока.

Свяжитесь с сервис-центром Интекс.

7. Отсутствие координации в работе внутренних таймеров фильтр- насоса и системы морской воды.

Переустановите оба таймера на фильтрационном насосе и системе морской воды. Смотрите раздел «Цикл нагнетания».

1. Грязь или накипь на пластинах титана.

2. Низкий уровень содержания / отсутствие соли.

3. Электролитический шнур ячейки открутился.

Снимите электролитическую ячейку для проверки и очистите ее, если необходимо. См. инструкцию по обслуживанию.

Добавьте соль. См. Соотношение  соли и воды в бассейне.

Проследите, чтобы шнур ячейки твердо вставлялся в розетку на коробке ячейки.

4. Возможная неисправность электролитической ячейки.

Свяжитесь с сервис- центром Интекс.

1. Высокий уровень содержания соли.

Частично дренируете бассейн и дополните пресной водой. См. Соотношение соли и воды в бассейне.

1. Дисплей и все светодиоды не горя  - система не подключена к электропитанию.

•  Электрическое напряжение в доме слишком высокое или слишком низкое (+/- 20%).  Проверьте, находится ли напряжение в пределах нормы, указанной на корпусе устройства.

• Свяжитесь  с сервис- центром Интекс.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ КОНТАКТЕ С ВОДОЙ

Водные процедуры сами по себе не только дарят радость и веселье, но еще и оказывают мощное терапевтическое воздействие. К сожалению, при этом существует определенный риск получения травм и даже вероятность летального исхода. С целью снижения подобного риска, внимательно прочитайте все прилагающиеся инструкции и рекомендации и строго следуйте им. Примите во внимание, что все инструкции не могут охватывать все вероятные причины возникновения опасных ситуаций.

Для лучшего обеспечения безопасности ознакомьтесь со списком следующих правил, предоставленных всемирными организациями по контролю за безопасностью:

- Постоянно контролируйте детей.

- Ознакомьтесь с правилами оказания первой помощи.

- Проинструктируйте людей, остающихся с вашими детьми о возможных опасностях, связанных с использованием бассейна.

- Проинструктируйте детей о том, как следует поступать в чрезвычайных ситуациях.

- Будьте разумны и умеренны при приеме водных процедур.

- Будьте внимательны и осторожны.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

ВРЕМЕННАЯ ГАРАНТИЯ

Система морской воды Krystal Clear™ Saltwater System создана с использованием материалов высокого качества и произведена на

высокопрофессиональном оборудовании. Все детали к насосу и фильтру были проверены на наличие брака, перед их выпуском в продажу. Временная гарантия действительна только для Системы морской воды Krystal Clear™ Saltwater System.

Обеспечение данной гарантии распространяется только на первоначальных покупателей. Гарантия действительна в течение одного года с даты покупки. Храните чек на покупку вместе с этим руководством по эксплуатации, т.к. для доказательства покупки товара будет нужен чек на покупку.

Если в течение года обнаружится производственный брак, пожалуйста, обратитесь по нижеследующим адресам.

ДАННЫЕ ГАРАНТИИ ОГРАНИЧЕНЫ СРОКАМИ И УСЛОВИЯМИ ЭТОЙ ГАРАНТИИ. КОМПАНИЯ Intex, ЕЕ АГЕНТЫ И РАБОТНИКИ НЕ НЕСУТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ПЕРЕД ПОКУПАТЕЛЕМ ЗА УМЫШЛЕННУЮ ИЛИ СЛУЧАЙНУЮ ПОРЧУ ТОВАРА ПОКУПАТЕЛЕМ.

Гарантия теряет действие, если в Системе морской воды Krystal Clear™ Saltwater System были самостоятельно заменены детали. Только квалифицированные специалисты могут заменять детали в Krystal Clear™ Saltwater Система. Intex не возмещает затраты, связанные с утечкой воды, использованием химических добавок или порчей воды, также гарантия не распространяется на возмещение травм людей или порчи аксессуаров.

Временная гарантия не действительна, если Система морской воды Krystal Clear™ Saltwater System подвергалась покупателем порче в результате халатности, неправильного обращения или транспортировки, неверного хранения, использования не по назначению, или порче в результате наступления не зависящих от компании Intex ситуаций.

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ

При возникновении каких-либо технических вопросов, либо вопросов, связанных с приобретением запчастей для товара, пожалуйста, обращайтесь в организации, указанным ниже. Также Вы можете обратиться к сетевому файлу www.intexdevelopment.com для получения ответов на часто задаваемые вопросы.

СТРАНА                       АДРЕС

СТРАНА                      АДРЕС

INTEX DEVELOPMENT CO. LTD.

PERU

SAUDI ARABIA

AUSTRIA

COMEXA S.A.

AVENIDA COMANDANTE ESPINAR 142,

MIRAFLORES, LIMA, PERÚ

TEL: 446-9014

SAUDI ARABIAN MARKETING &

AGENCIES CO. LTD.

PRINCE AMIR MAJED STREET,

AL-SAFA DISTRICT. JEDDAH,

KINGDOM OFSAUDI ARABIA

TEL: 966-2-693 8496

FAX: 966-2-271 4084

E-mail: toy@samaco.com.sa

Website: www.samaco.com.sa

STEINBACH VERTRIEBSGMBH

AISTINGERSTRAßE 2

4311 SCHWERTBERG

TEL: 0800 468397665

FAX: + 43 (7262) 61439

E-mail: service@intexcorp.at

Website: www.intexcorp.at

INTEX TRADING S.R.O.

BENESOVSKA 23,

101 00 PRAHA 10,

CZECH REPUBLIC

TEL: +420-267 313 188

FAX: +420-267 312 552

E-mail: info@intexcorp.cz

N.V. SIMBA-DICKIE BELGIUM S.A.

MOESKROENSESTEENWEG 383C,

8511 AALBEKE, BELGIUM

TEL: 0800 92088

FAX: 32-56.26.05.38

E-mail: intex@nicotoy.be

E-mail: intexsupport@nicotoy.be

K.E. MATHIASEN A/S

SINTRUPVEJ 12, DK-8220

BRABRAND, DENMARK

TEL: +45 89 44 22 00

FAX: +45 86 24 02 39

E-mail: intex@keleg.dk

Website: www.intexnordic.com

LEKSAM AB

BRANDSVIGSGATAN 6,

S-262 73 ÄNGELHOLM,

SWEDEN

TEL: +46 431 44 41 00

FAX: +46 431 190 35

E-mail: intex@leksam.se

Website: www.intexnordic.com

NORSTAR AS

PINDSLEVEIEN 1,

N-3221 SANDEFJORD,

NORWAY

TEL: +47 33 48 74 10

FAX: +47 33 48 74 11

E-mail: intex@norstar.no

Website: www.intexnordic.com

NORSTAR OY

SUOMALAISTENTIE 7,

FIN-02270 ESPOO,

FINLAND

TEL: +358 9 8190 530

FAX: +358 9 8190 5335

E-mail: info@norstar.fi

Website: www.intexnordic.com

LLC BAUER

KIEVSKAYA STR., 20,

121165 MOSCOW, RUSSIA

TEL: 099-249-9400/8626/9802

FAX: 095-742-8192

E-mail: intex.russia@gmail.com

Website: www.intex.su

KATHAY HASTER

UL. LUTYCKA3, 60-415 POZNAN

TEL: +48 61 8498 381/380

FAX: +48 61 8474 487

E-mail: inx@kathay.com.pl

Website: www.intexpoland.pl

RECONTRA LTD./RICKI LTD.

H-1113 BUDAPEST, DARÓCZI ÚT 1-3,

HUNGARY

TEL: +361 372 5200/113

FAX: +361 209 2634

E-mail: service@recontra.hu

KONESUL MARKETING & SALES LTDA

RUAANTONIO DAS CHAGAS,

1.528 - CEP. 04714-002,

CHÁCARA SANTO ANTONIO - SÃO

PAULO - SP- BRASIL

TEL: 55 (11) 5181 4646

FAX: 55 (11) 5181 4646

E-mail: sacintexbrasil@uol.com.br

ALFIT TOYS LTD

MOSHAV NEHALIM,

MESHEK 32, 49950, ISRAEL

TEL: +972-3-9076666

FAX: +972-3-9076660

E-mail: michald@chagim.co.il

•       ASIA

•       EUROPE

•       FRANCE

CZECH REPUBLIC / EASTERN EUROPE

BELGIUM DENMARK SWEDEN

NORWAY

FINLAND

RUSSIA

POLAND

HUNGARY

BRASIL

ISRAEL

•       GERMANY

•       ITALY

•       UK

•       SWITZERLAND

•       AUSTRALIA

•       NEW ZEALAND

•       MIDDLE EAST REGION

- SOUTH AFRICA

- CHILE / URUGUAY

- ARGENTINA

8TH FLOOR,

DAH SING FINANCIAL CENTRE,

108 GLOUCESTER ROAD,

WANCHAI, HONG KONG

TEL: 852-28270000

FAX: 852-23118200

E-mail: xmservicesupport@intexcorp.com.cn

Website: www.intexdevelopment.com

INTEX TRADING B.V.

POSTBUS 1075, 4700 BB ROOSENDAAL,

THE NETHERLANDS

TEL: 31-(0)165-593939

FAX: 31-(0)165-593969

E-mail: service@intexcorp.nl

Website: www.intexcorp.nl

UNITEX SERVICE (FRANCE) SAS

52, ROUTE NATIONALE,

39190 BEAUFORT, FRANCE

TEL: 08 90 71 20 39

FAX: 03 84 25 18 09

E-mail: sav@intexcorp.com.fr

Website: www.intex.fr

STEINBACH VERTRIEBSGMBH

AN DER WELLE 4

60322 FRANKFURT

TEL: 0800 468397665

FAX: + 43 (7262) 61439

E-mail: service@intexcorp.de

Website: www.intexcorp.de

A&AMARKETING SERVICE

VIA RAFFAELLO SANZIO

20058 VILLASANTA (MI)

TEL: 199 12 19 78

FAX: +39 039 2058204

E-mail: intex@aeamarketingservice.com

Website: www.intexitalia.com

TOY BROKERS LTD

MARKETING HOUSE,

BLACKSTONE ROAD,

HUNTINGDON, CAMBS.

PE29 6EF. UK

TEL: 0844 561 7129

FAX: 01480 414761

E-mail: sales@toybrokers.com

Website: www.intexspares.com

GWMAGENCY

GARTEN-U. WOHNMÖBEL,

RÄFFELSTRASSE 25,

POSTFACH,

CH-8045 ZURICH/SWITZERLAND

TEL: 0900 455456 or +41 44 455 50 60

FAX: +41 44 455 50 65

E-mail: gwm@gwm.ch

Website: www.gwm.ch

E-mail: infopt@kokido.com

HUNTER OVERSEAS PTY LTD

LEVEL1, 225 BAY STREET,

BRIGHTON, VICTORIA,

AUSTRALIA

TEL: 61-3-9596-2144 or 1800-224-094

FAX: 61-3-9596-2188

E-mail: enquiries@hunteroverseas.com.au

Website: www.hunteroverseas.com.au

HAKA NEW ZEALAND LIMITED

UNIT4, 11 ORBIT DIVE, ALBANY,

AUCKLAND 0757, NEW ZEALAND

TEL: 649-4159213

FAX: 649-4159212

E-mail: geoff@hakanz.co.nz

FIRST GROUP INTERNATIONAL

AL MOOSA GROUP BUILDING, 1ST

FLOOR, OFFICE 102 & 103, UMM HURAIR

ROAD, KARAMA, DUBAI, UAE

TEL: 00971-4-3373322

FAX: 00971-4-3375115

E-mail: info@firstgroupinternational.com

Website: www.firstgroupinternational.com

WOOD &HYDE

15-17 PACKER AVENUE, INDUSTRIA 2,

CAPE TOWN, SOUTH AFRICA 7460

TEL: 27-21-0800-204-692

FAX: 27-21-505-5600

E-mail: ygoldman@melbro.co.za

COMEXA S.A.

EL JUNCAL 100, PARQUE INDUSTRIAL PORTEZUELO,

QUILICURA, SANTIAGO, CHILE.

TEL: 600-822-0700

E-mail: serviciotecnico@silfa.cl

JARSE INDUSTRIALY COMERCIAL S.A

MANUEL GARCIA Nº124, PARQUE PATRICO,

BUENOS AIRES, ARGENTINA

TEL: 4942-2238 (interno 106);

TEL: 4942-2238( interno 145)

E-mail: Martín Cosoleto: mcosoleto@jarse.com.ar

E-mail: Daniel Centurion: dcenturion@jarse.com.ar

СОХРАНЯЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ